Plan of Record (oversikt)

- Funksjonen til kortet/systemet er tydelig forklart

- For å unngå feature creep, tydeliggjør en grunnlinje og andre ønskelige funksjonaliteter/features

- En skisse for løsningen har blitt utarbeidet, og blokkdiagram for den viktigste funksjonaliteten (Deployment f.eks.)

- En røff skjematikk er utarbeidet med de mest kritiske komponentene

- En røff beskrivelse av hva ”det fungerer” betyr er klargjort

- Alle komponentene som ikke er hyllevare er identifisert med pris, tilgjengelighet og datablader

- Det har blitt utviklet et røft budsjett for kostnader

- Det har blitt utviklet et røft budsjett for effekt (P) med estimater for maksimale effektforbruk, hvor høye spenninger og store strømmer som er nødvendige.

- En bring-up-plan har blitt dokumentert

- En endelig test-plan har blitt laget for å verifisere at ting fungerer

- En risikovurdering har blitt utviklet som lister opp de mest kritiske problemene, og indikasjon på løsninger

- Risikoreduserende tiltak har blitt planlagt, som kan innebære å lage en POC-versjon av systemet (proof of concept)

- Tiltak for å gjøre komponenter kompatible med breadboard har blitt iverksatt, dersom breadboard skal brukes

- En timeplan/tidsplan for når ting skal gjøres har blitt utviklet

- Dersom programvare skal utvikles, er det tilrettelagt en parallell plattform for programvareutvikling som kan benyttes til testing og utvikling

- Mot slutten av POR skal det gjennomføres en preliminary design review

Kortets/systemets funksjon:

En robot arm som klare å navigere seg til predefinert områder og fylle opp glass med væske.

Funksjonalitet (Grunnlinje):

- Armen har servoer som kan bevege seg synkronisert

- Pumpe som sender væske til tuppen av armen

- En bordbrikke som har vekst sensor

Vellykket funksjonalitet

- Armen skal klare å bevege seg til en predefinert posisjon

- Alle sensorene i armen jobber sammen for å en «smooth» bevegelse

- En pumpe skal klare å gi en spesifikk mengde med væske

- Denne systemet skal vite når et glass trenger mer væske

Ønsket ekstrafunksjonalitet:

- Armen har et kamera for å hjelpe å øke presisjon til glasset

Foreslått løsning:

Skisse av løsning:

En røff skisse av helle prosjektet

3D model armen som blir brukt i prosjektet hentet fra nett

Skisse av overordnet skjematikk:

Liste over kritiske komponenter ():

| Navn | Beskrivelse | Antall | Leveringstid |
| --- | --- | --- | --- |
| Power servo 6001 HB |  | 3 |  |
| DFROBOT DF9GMs servo |  | 1 |  |
| Loadcell 1kg | Måle vekt | 1 (3) |  |
| HX711 | Opamp sender info i bit fra loadcell til RPI | 1 |  |
| PCA9685 | I2C driver til PWM | 1 |  |
| TC1508 | En chip som regulere pumpe med PWM (Kjøpes som en ekstern PCB) | 1 |  |
| Pumpe |  | 1 |  |
| Raspberry Pi 5 | Datamaskin | 1 |  |
| PSU | En kombinert strømforsyning som gir ut 5V og 10V | 1 |  |

Omtrentlig budsjett:

| Komponent | Antall | Stykkpris | Pris | Notat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loadcell | 1 | 139 | 139 | Finner billigere vers |
| Servo | 3 | 1 | 697 | Veldig dyrt |
| Pumpe | 1 | 249 | 249 | Finn e-waste |

Omtrentlig kraftbudsjett

| Komponent | Antall | Effekt pr. komp. Max mA | Effekt pr. komp. Min mA | Effekt Max mA | Effekt Min mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pumpe | 1 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| Servo | 3 | 1500 | 300 | 4500 | 900 |
| Micro servo | 1 | 1000 | 350 | 1000 | 350 |
| RPI | 1 | 2150 | 500 | 2150 | 500 |
| Tot |  |  |  | 8000 | 1700 |

Risikofaktorer

- Servo har ikke nok dreiemoment

- Pumpe er ikke kraftig nok

- Pris

- Ikke nok amper

- .

Risikoreduserende tiltak:

- 3D printe robot armen for å minke vekt

- Dobbel sjekk og teste forskjellige pumper (bare hvis vi finn e-avfall av pumper)

- Prøv å finne e-avfall som kan bli brukt til prosjektet

- En PSU med nok amper

- .

Proof of Concept-versjon av systemet (TODO):

- Raspberry Pi kan kommunisere med PCA9685 over I²C

- PCA9685 kan styre minst én servo stabilt

- HX711 gir stabile og repeterbare vektverdier

- Pumpen kan startes og stoppes via RPI

- Pumpen gir repeterbar mengde ved fast kjøretid

Bring-up-plan:

Servo

- Koble til en servo

- Send PWM signal via PCA9685

- Verifiser at posisjon stemmer med kommando

Vektsensor

- Koble loadcell og HX711

- Bekreft at verdier endres ved trykk/last

- Kalibrere og Tare måledata

Pumpe

- Kjør pumpen i korte pulser

- Kjør pumpen i 10 sekunder

- Mål og sammenlign levert mengde

Integrasjon

Les vekt, aktiver pumpe, stopp, les vekt på nytt

Fullstendig testplan:

- Koble servo motorene til PCA9685 og se hvis den kommunisere med RPI

- Koble opp TC1508 og se hvis den kommuniserer med RPI

- Teste pumpen med H-bridge og se den kan pumpe væske

- Feste servoene til 3D prentet komponentene og deretter teste bevegelse

- Prøv å fylle glass

Tidsplan:

| Skjematikk og BOM | Uke 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utlegg |  | Uke 7 | Uke 9 |  |  |
| 3D- printing av deler |  | Uke 6-7 | Uke 9 |  |  |
| Laser kutting av deler |  |  |  |  |  |
| Lodding av kort |  |  |  | Uke 10 |  |
| Utvikling av enkel POC |  | Uke 7 |  |  |  |
| SW-utvikling med POC |  |  | Uke 9 | Uke 10 |  |
| Montering og testing |  |  |  | Uke 10 | Uke 15 |
| SW-utvikling med V1 |  |  |  |  | Uke 15 |
| Testing av V1 |  |  |  |  | Uke 15 |
| Dokumentasjon |  |  |  |  | Uke 19-22 |

Use-Case-diagram: